D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

CPV – 45230000-8

1. Wstęp

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej    specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy  przepustów z  polietylenu PEHD/HDPE   - przy budowie drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie od drogi powiatowej Nr 1895N do drogi wojewódzkiej Nr 653.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie przepustów pod koroną drogi  -przy budowie drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie od drogi powiatowej Nr 1895N do drogi wojewódzkiej Nr 653  i  obejmują:

- ułożenie tymczasowego rurociągu o śr. 40 cm pomiędzy grodzami do przeprowadzenia wody w czasie budowy i jego rozebranie po zakończeniu robót przy przepuście w km 2+252,

- pompowanie wody na czas robót (przepust w km 2+252 i w km 0+039)

- zakup rur polietylenowych PEHD/HDPE klasa sztywności SN8 o średnicy  80 cm dł.9.0 (bez złączki) i śr. 100 cm dł. 14 m (ze złączką),

- wykonanie ław żwirowych – pospółka o uziarnieniu ciągłym 0-40 mm  gr. 40 cm stabilizowana mechanicznie do JS ≥ 0.98, wg Proctora z transportem kruszywa do miejsca wbudowania,

- transport i składowanie  elementów  i  materiałów do wykonania  przepustów,

- wyznaczenie  na  podstawie  dokumentacji technicznej  miejsca wykonania przepustów,

- wykonanie wykopu w korpusie drogi pod  przepusty,

- ułożenie geowłókniny – geowłóknina polipropylenowa o wytrzymałości wzdłuż i wszerz pasna – 40 kN/m

- ułożenie na wykonanej podsypce odcinków rur przepustów,

- wykonanie zasypki  żwirowo – piaskowej  (0/32 mm) przepustów,

- uformowanie i zagęszczenie korpusu drogi nad przepustem,

- obrukowanie skarp wlotów i wylotów,

- oczyszczenie rowów na wlotach i wylotach na długości po 10.0 m,

## 1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pas drogowy. Wzdłuż drogi zlokalizowane jest oraz krzyżuje się z drogą następujące uzbrojenie: linie energetyczne napowietrzne NN, SN i NW, kable telefoniczne, sieć wodociągowa. Droga przebiega przez tereny rolnicze o zabudowie zagrodowej.

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska

Przed przystąpieniem do robót  inwestor zawiadomi wszystkich właścicieli przyległych  posesji o utrudnieniach w ruchu oraz oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robót. Roboty prowadzić w liniach określających zakres opracowania.

Na projekcie zagospodarowania wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono istniejące uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu się do  kabli i linii energetycznych, telefonicznych  i zasuw wodociągowych   roboty  ziemne prowadzić ręcznie w uzgodnieniu z gestorami sieci.

Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyć uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakować zgodnie z projektem na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia”. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Technologia robót i ich rodzaj oraz materiały zastosowane w projekcie nie wpłyną negatywnie na środowisko.

1.6.  Określenia podstawowe

1.5.1Określenia podane w  niniejszej  ST  są  zgodne  z obowiązującymi normami  oraz  wytycznymi stosowania rur  polietylenowych .

1.6.2  Przepust rurowy -  określenie  okrągłego  przekroju poprzecznego przepustu

1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót

podano w  ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. Materiały

- Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów pod koroną drogi według zasad   niniejszych ST są:

- Rury polietylenowe HDPE o średnicy  100 i 80 cm łączone  opaską łączącą. Do zakupionych rur winna być dołączona deklaracja zgodności na dostarczone towary ,wyprodukowane zgodnie aprobatą techniczną.

- Pospółka (fundament  pod  elementy  rurowe)  powinna odpowiadać normie

BN-66/6774-01 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka".

- Grunt zasypki – mieszanka żwirowo-piaskowa, bez związków organicznych ,

- .Kamień polny, albo kostka brukowa, bądź drobnowymiarowe elementy betonowe do wykonania obrukowania skarp na wlocie i wylocie,

3. Sprzęt

Roboty związane  z  wykonaniem  przepustu  pod  koroną drogi  będą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem:

- -  koparka,  spycharka,

-  zagęszczarka, ubijak spalinowy 200 kg

4. Transport

Materiały do  wykonania  przepustów  pod  koroną drogi, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas  transportu.

5. Wykonanie robót

5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram    robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem przepustu pod koroną drogi.

5.2   Zakres wykonywanych robót

5.2.1 Wyznaczenie miejsc wykonania przepustów w oparciu o dokumentację  techniczną

5.2.2 Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu określonym w instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym projektem opracowanym zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem.

5.2.3  Składowanie materiałów na miejscu budowy - zgodnie  z BN-75/8971-06

5.2.4. Wykonanie wykopu w korpusie drogi i wyprofilowanie dna ze spadkiem zgodnie z dokumentacją techniczną

5.2.5.Wykonanie podsypki w wykopie z kruszywa o uziarnieniu 032mm, gr. min. 30cm wsk. zagęszczenia 0,98 wg. Proctora

Podsypka  mieszanka żwirowo-piaskowa (frakcja 0-32 mm) powinna być ułożona tak, aby górna jej warstwa o   grubości  równej  wysokości karbu  rury, była luźna i karby  rury mogły swobodnie się w niej zagłębić.

5.2.6 Ułożenie rur polietylenowych HDPE w  odcinkach o długościach podanych w dokumentacji technicznej każdy połączonych opaską łączącą, lub ułożenie rury w jednym odcinku.

5.2.7 Wykonanie zasypki - przy  wykonywaniu  zasypki przepustu  należy przestrzegać następujących zasad:

- zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu

-zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. max 30cm, zagęszczonymi do wskaźnika  zagęszczenia  0,95 (w strefie

bezpośrednio przy rurze) oraz  0,98 w pozostałej strefie

-podczas  zagęszczania  zasypki kontrolować rzędne posadowienia   przepustu niedopuszczając do jego wypychania bądź

przemieszczenia poziomego

-grunt zasypki:  niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki żwirowo-piaskowe o wskaźniku różnoziarnistości Cu>5,

wskaźniku krzywizny 1<Cc<3, wodoprzepuszczalności k>8m/dobę i frakcji 0-32mm.

6. Kontrola jakości robót

6.1Dostawca rur  winien dostarczyć deklarację zgodności zakupionych towarów, wyprodukowanych zgodnie z aprobatą techniczną .

6.2 Kontrola i badania w trakcie robót wg ST D.00.00.00  Kontrola i badania w trakcie  robót w szczególności  obejmuje:

- prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych  rzędnych oraz spadków   założonych w dokumentacji technicznej  z

dokładnością  2cm

- prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki w wykopie z pospółki w 3 miejscach, wskaźnik zagęszczenia  0,98

- prawidłowość wykonania górnej warstwy podsypki pod rury

- ułożenie  oraz  połączenie  opaską  zaciskową  odcinków rur kontrolując rzędne wlotu i wylotu oraz prawidłowe założenie opaski

łączącej.

- prawidłowość wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaźnik zagęszczenia 0,95   ( w strefie bezpośrednio przy rurze)

oraz 0,98 w  pozostałej strefie przepustu.

  - Materiały   przeznaczone   do   wbudowania,   pomimo posiadania odpowiednich deklaracji zgodności oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Akceptacja partii materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez Inżyniera oraz udokumentowaniu  jej wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest metr wykonanego przepustu i uwzględnia inne elementy składowe   obmierzane wg. innych jednostek:

- -  roboty ziemne		m3

- -  obrukowanie		m2

-  wzmocnienie skarp 	m2

Obmiar robót polega na  określeniu  faktycznego  stanu , zakresu robót oraz obliczeniu

rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

Obmiar  robót  obejmuje  roboty  objęte  Umową  oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których  potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem.

Obmiaru  dokonuje  Wykonawca  w   sposób   określony w Umowie.

Sporządzony  obmiar  Wykonawca  uzgadnia  z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznione są  w  księdze  obmiaru  i należy je porównać z dokumentacją w celu określenia różnic w ilościach robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  - wg. ST D.00.00.00. pkt 6.2

8.2  Odbiór częściowy robót - zgodnie z ST D.00.00.00 pkt.6.2

8.3 Odbiór końcowy robót wg. ST D.00.00.00 pkt.6.2

Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z instrukcją DP-T14, z późniejszymi zmianami, wydana przez GDDP w Warszawie.

9. Podstawa płatności

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w D.00.00.00

9.2 Szczegółowe warunki płatności

Podstawą płatności są ustalone obmiarem ilości :

m3 	 wykonanych wykopów,

m3 	fundamentu z pospółki pod elementy rurowe,

mb 	wykonanej części przelotowej przepustu z obcięciem do pochylenia skarpy,

m3	wykonanej zasypki.

m2 	wykonanego obrukowania

9.3 Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres płatności :

- dostarczenie na miejsce budowy sprzętu potrzebnego do wykonania przepustu

- wyznaczenie  na  podstawie  dokumentacji  miejsca wykonywania przepustu

- wykonanie wykopu w korpusie drogi pod realizowany przepust

- wykonanie fundamentu z pospółki pod elementy rurowe

- ułożenie na wykonanym fundamencie rur polietylenowych HDPE

- zasypanie wykonanego przepustu mieszanką żwirowo- piaskową

- - dowóz na plac budowy  rur, kamienia/bruku/ oraz kruszywa na zasypkę

- wykonanie obrukowania

10. Przepisy związane

- Wytyczne wykonania przepustów  z  rur polietylenowych (żądać przy zakupie rur)  ViaCon Polska

- BN-66/6774-01    Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka

- PN-88/B-30000    Cement portlandzki

- BN-75/8971-06    Składowanie materiałów

- BN-71/B-8932-01  Zagęszczenie zasypki