PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L” Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86, 16 - 402 Suwałki tel./fax. (87) 5639120, tel. kom. 600890579, e-mail: pp.darpol@gmail.com

Projekt wykonawczy

OBIEKT:          Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie

od drogi powiatowej  Nr 1895N

do drogi wojewódzkiej Nr 653

Jednostka ewidencyjna: 281304_5 Gmina Olecko.

Numery geodezyjne działek:

Obręb nr 4 Dąbrowskie :

- działki w granicach inwestycji: 132/6, 52/1, 50/1,35/2, 8 ,

Obręb nr 5 Dąbrowskie Kolonia:

- działki w granicach inwestycji: 170/1,169/1,96/3, 166/1, 168, 171, 172

- działki czasowo zajęte: 170/2, 170/3,

KATEGORIA OBIEKTU:  XXV – drogi

ADRES:            m. Dąbrowskie, gm. Olecko, pow. Olecko

INWESTOR:     Gmina Olecko, Plac Wolności 3

19-400 Olecko

PROJEKTANT:                                            mgr inż. Zygmunt DARGIEWICZ

SUW – 5/97

SPRAWDZAJĄCY:                                             mgr inż. Marek OTROCKI

SUW – 81/94

Luty    2016 r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L” Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86, 16 - 402 Suwałki tel./fax. (87) 5639120, tel. kom. 600890579, e-mail: pp.darpol@gmail.com

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r., poz.1409 z póź. zm.) oświadczamy, że dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT WYKONAWCZY

„Budowa drogi gminnej nr 141035N w m. Dąbrowskie  od drogi powiatowej  nr 1895N do drogi

wojewódzkiej nr 653”opracowany na zlecenie Gminy Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko  został wykonany zgodnie z umową,  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbędne uzgodnienia.  Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

###### PROJEKTANT:                                                              mgr inż. Zygmunt Dargiewicz

SUW – 5/97

SPRAWDZAJĄCY:                                                            mgr inż. Marek OTROCKI

SUW – 81/94

Luty 2016 r.

S P I S   T R E Ś C I

- Część opisowa

1.   Strona tytułowa 								– str.1

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 				– str. 2

- Spis treści 									– str. 3

- Opis techniczny do projektu wykonawczego		  		– str. 4 ÷ 12

- Część rysunkowa

1.   Mapa orientacyjna w skali 1 : 25000 					– rys. nr 1  str. 13

2.   Projekt  drogowy w skali 1 : 500 					– rys. nr 2/1÷2/4 – str.14 ÷ 17

- Profil podłużny w skali 1 : 						– rys. nr 3 – str. 18

- Przekroje konstrukcyjne w skali 1 : 50 				– rys. nr 4/1÷4/2 – str.19 ÷ 20

- Przepust pod drogą w km 2+252 z rur PEHD SN8 w skali 1 : 50 		– rys. nr 5 – str. 21

- Przepust śr.100 - Inwentaryzacja w skali 1 : 50 				– rys. nr 6 – str. 22

- Przepust pod drogą w km 0+039 z rur PEHD SN8 w skali 1: 50 		– rys. nr 7 – str. 23

- Przepust pod zjazdem gospodarczym wg KEPD-03.83 w skali 1 : 25 	– rys. nr 8 – str. 24

- Szczegóły konstrukcyjne ścieku skarpowego i trójkątnego w skali 1 : 25 	– rys. nr 9 – str. 25

- Zjazd gospodarczy w nasypie w skali 1 : 10 				– rys. nr 10 – str. 26

- Zjazd gospodarczy w wykopie w skali 1 : 10 				– rys. nr 11 – str. 27

- Prefabrykat ścieku korytkowego w skali 1 : 10 				– rys. nr 12 – str. 28

- Prefabrykat ścieku trójkątnego w skali 1: 10 				– rys. nr 13 – str. 29

- Część kosztorysowa

1.   Zestawienie robót na zjazdach gospodarczych				– str. 30

2.   Przekroje poprzeczne 							– str. 31 ÷ 38

3.   Tabela robót ziemnych 							– str. 39 ÷ 40

4.   Tabela nawierzchni 								– str. 41 ÷ 42

- Przedmiar robót 						            – 1 egz. (oddzielna teczka)

- Kosztorys inwestorski 						– 1 egz. (oddzielna teczka)

# OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO  „BUDOWA DROGI GMINNEJ

NR 141035N W M. DĄBROWSKIE  OD DROGI POWIATOWEJ  NR 1895N

DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 653”

1. Podstawa opracowania

  - umowa nr BI.7013.137.5.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.

  - mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz.U.z 2013r.,poz.1409 z późn.zm.)

  - rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 65, poz.735 z późn. zm.).

  - rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430 z późn.zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                         ( Dz.U.  2015 r. poz. 1554)

  - uzgodnienia branżowe

2. Inwestor: Gminy Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

3.1. Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej o przebiegu Dąbrowskie- Dąbrowskie Kolonia długości 2571 m + 9.0 m na włączeniu z drogą powiatową nr 1895N.

3.2. Zakres opracowania obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe ,

- wykonanie robót ziemnych, w tym: wykopów, nasypów i profilowania,

- przebudowa przepustów betonowych pod drogą na przepusty z rur z PEHD SN8,

- zabicie ścianek z grodzi PCV przy przepuście w km 0+039,

- wykonanie na istniejącej nawierzchni żwirowej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni szer.5.0 m z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR1,

- zabezpieczenie kabli telefonicznych  przez nałożenie rur ochronnych dwudzielnych,

- budowę zjazdów gospodarczych indywidualnych i na drogi gminne o nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie poboczy żwirowych drogi i poboczy zjazdów,

- wykonanie robót ziemnych związanych z odtworzeniem i renowacją rowów przydrożnych,

-     wykonanie elementów odprowadzenia wód opadowych z drogi,

- wycinkę drzew rosnących w jezdni i na poboczach,

-    wycinkę krzaków porastających rowy przydrożne i skarpy,

- ustawienie barier drogowych stalowych SP-04 przy przepuście w km 0+039 i w km 2+252,

- roboty wykończeniowe, w tym humusowanie skarp korony drogi i rowów z obsianiem trawą,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

4.Stan istniejący drogi

4.1. Przebieg drogi w planie

Istniejąca droga gminna o przebiegu Dąbrowskie- Dąbrowskie Kolonia długości 2571 m – długość opracowania bez zakresu drogi powiatowej. Posiada wydzielony geodezyjnie pas drogowy o szerokości od 8.0 m do 15 (sporadycznie 20.0 m). Na początku opracowania w m. Dąbrowskie krzyżuje się z droga powiatową o nawierzchni bitumicznej. Przebiega przez tereny rolnicze o zabudowie zagrodowej. Na końcu opracowania w m. Dąbrowskie Kolonia krzyżuje się z droga wojewódzką. Nawierzchnia drogi  żwirowa o szerokości jezdni od 4.5 do 3.5 m w złym stanie technicznym  z licznymi ubytkami. Pobocza żwirowe przerośnięte trawą. Skarpy i rowy trawiaste zakrzaczone, co utrudnia odprowadzenie wód z korpusu drogowego. Wzdłuż drogi na początkowym odcinku w jezdni i na poboczach rosną drzewa. Na projektowanym odcinku drogi zlokalizowano dwa przepusty drogowe w km 0+039 o średnicy 80 cm i w km 2+252 o średnicy 100 cm. Przepusty betonowe. Rury przepustów poklawiszowane, rozszczelnione i zapadnięte wymagają wymiany.   Odprowadzenie wód z drogi powierzchniowe do rowów  przydrożnych i istniejących przepustów. Zjazdy gospodarcze na drogi boczne gminne i indywidualne o nawierzchni  gruntowej.

4.2. Istniejące uzbrojenie

Wzdłuż drogi zlokalizowane jest oraz krzyżuje się z drogą następujące uzbrojenie:

- linie energetyczne napowietrzne NN, SN i NW,

- kable telefoniczne,

- sieć wodociągowa,

Istniejące kable telefoniczne krzyżujące się z drogą zabezpieczono przez nałożenie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy 110 mm.

Uzbrojenie podziemne i napowietrzne linie energetyczne zostało uzgodnione z właścicielami uzbrojenia.

4.3. Podłoże gruntowe

Istniejący korpus drogowy stanowią skonsolidowane nasypy. W dolnej części nasypy z piasku i pospółki. W górnej części  z kruszywa–żwiru. Woda gruntowa do głębokości 2.0 m od terenu nie występuje.

5. Rozwiązanie projektowe

5.1.Dane techniczne i użytkowe drogi.

- przekrój normalny 						– drogowy

- klasa techniczna drogi 					– D

- kategoria obciążenia ruchem 					– KR1

- prędkość projektowa 						– 50 km/h

- szerokość pasa drogowego 					– 8.0 ÷ 20.0 m

- długość opracowania 						– 2580.0 m

- szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej 		– 5.0 m

- pobocza z kruszywa naturalnego 				– 2 x 1.0 m

- szerokość zjazdów o nawierzchni bitumicznej		– 4.0 m

- powierzchnia jezdni						– 13601.50 m2

- powierzchnia zjazdów					–  823.50 m2

- powierzchnia poboczy żwirowych drogi			–  4908.00 m2

- powierzchnia poboczy żwirowych zjazdów			–  174.00 m2

- powierzchnia zieleni drogowej				–  9271.50 m2

5.2. Działki objęte opracowaniem

Numery geodezyjne działek położone są w : Jednostce geodezyjnej 281304_5 Gmina Olecko

Obręb nr 4 Dąbrowskie :

- działki w granicach inwestycji: 132/6, 52/1, 50/1,35/2, 8 ,

Obręb nr 5 Dąbrowskie Kolonia:

- działki w granicach inwestycji: 170/1,169/1,96/3, 166/1, 168, 171 ,172,

- działki czasowo zajęte: 170/2, 170/3,

5.3. Dane sytuacyjne.

Przebieg drogi w planie nie ulega zmianie.  Dokonano nieznacznych korekt łuków poziomych i osi drogi.

Początek opracowania przyjęto w m. Dąbrowskie na krawędzi jezdni (włączenie) do drogi powiatowej  nr 1895N w  km 0-009 .

Początek pasa drogowego drogi gminnej nr 141035N w m. Dąbrowskie w km 0+000.

Koniec opracowania w m. Dąbrowskie Kolonia przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 653 w km 2+571.

Koniec pasa drogowego na granicy pasa drogowego  drogi wojewódzkiej nr 653  w km 2+572.17.

Projekt nie wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych.

Na projektowanej trasie drogi wpisano łuki poziome i załamania trasy. Współrzędne geodezyjne wierzchołków i parametry łuków opisano na projekcie drogowym i profilu podłużnym.

Opisy łuków poziomych:

0.    g=44,4435[g]; R=10,00 m; W=0,64 m; To=3,64 m; Ł=6,98 m;

1.    g=11,1304[g]; R=150,00 m; W=0,57 m; To=13,15 m; Ł=26,23 m;

2.    g=18,1582[g]; R=75,00 m; W=0,77 m; To=10,77 m; Ł=21,39 m;

3.    g=9,7421[g]; R=75,00 m; W=0,22 m; To=5,75 m; Ł=11,48 m;

4.    g=17,2935[g]; R=150,00 m; W=1,39 m; To=20,50 m; Ł=40,75 m;

5.    g=21,8619[g]; R=275,00 m; W=4,10 m; To=47,69 m; Ł=94,44 m;

6.    g=5,7371[g]; R=500,00 m; W=0,51 m; To=22,54 m; Ł=45,06 m;

7.    g=34,0350[g]; R=100,00 m; W=3,68 m; To=27,39 m; Ł=53,46 m;

8.    g=1,700[g];

9     g=44,5256[g]; R=100,00 m; W=6,44 m; To=36,47 m; Ł=69,94 m;

10.  g=15,2703[g]; R=175,00 m; W=1,27 m; To=21,09 m; Ł=41,98 m;

11.  g=12,6434[g]; R=250,00 m; W=1,24 m; To=24,91 m; Ł=49,65 m;

12.  g=30,2060[g]; R=150,00 m; W=4,32 m; To=36,27 m; Ł=71,17 m;

13.  g=3,7490[g]; R=250,00 m; W=0,11 m; To=7,36 m; Ł=14,72 m;

14.  g=7,2471[g]; R=750,00 m; W=1,22 m; To=42,73 m; Ł=85,38 m;

15.  g=2,0033[g]; R=750,00 m; W=0,09 m; To=11,80 m; Ł=23,60 m;

16.  g=2,7152[g]; R=1000,00 m; W=0,23 m; To=21,33 m; Ł=42,65 m;

17.  g=3,3364[g]; R=750,00 m; W=0,26 m; To=19,66 m; Ł=39,31 m;

18.  g=40,7574[g]; R=100,00 m; W=5,35 m; To=33,15 m; Ł=64,02 m;

19.  g=1,2019[g]; R=1000,00 m; W=0,04 m; To=9,44 m; Ł=18,88 m;

20.  g=3,0624[g]; R=1000,00 m; W=0,29 m; To=24,06 m; Ł=48,10 m;

21.  g=38,7418[g]; R=135,00 m; W=6,50 m; To=42,39 m; Ł=82,15 m;

22.  g=2,5743[g]; R=750,00 m; W=0,15 m; To=15,17 m; Ł=30,33 m;

23.  g=1,6819[g]; R=500,00 m; W=0,04 m; To=6,61 m; Ł=13,21 m;

24.  g=1,0447[g];

25.  g=31,4748[g]; R=30,00 m; W=0,94 m; To=7,57 m; Ł=14,83 m;

5.4. Infrastruktura techniczna.

5.4.1. Infrastruktura nie związana z drogą.

W zakresie opracowania krzyżują się z drogą kable telefoniczne, sieć wodociągowa i napowietrzne linie energetyczne NN, SN i NW. Kable telefoniczne zabezpieczono przez nałożenie rur ochronnych dwudzielnych.

5.4.2. Infrastruktura techniczna drogowa-przepusty.

- w km 0+039 jest pod drogą przepust betonowy o średnicy 80 cm, długości 7.0 m

- w km  2+252 jest pod drogą przepust betonowy o średnicy 100 cm, długości 11.5 m

Stan przepustów zły. Przepusty przewidziano do rozbiórki i budowę nowych z rur PEHD SN8 z   umocnieniem wlotów i wylotów kamieniem brukowcem.

5.4.3. Budowa przepustów pod drogą z rur PEHD SN8.

-    w km 0+039  przepust o średnicy 80 cm, długości 9.0 m

-    w km  2+252 przepust o średnicy 100 cm, długości 14.0 m

Budowa obejmuje następujące roboty:

- roboty przygotowawcze i wykopy,

- wykonanie ławy żwirowej na geowłókninie,

- ułożenie przepustu na podsypce na rzędnej projektowanej z rur PEHD SN8,

- obsypanie przepustu,

- wykonanie konstrukcji jezdni nad przepustem,

- umocnienie - brukowanie skarp wlotu i wylotu kamieniem brukowcem,

- zabicie ścianki z grodzi PCY przy przepuście w km 0+039,

- ustawienie barier drogowych SP-04 przy przepustach

- uporządkowanie terenu wokół robót

Dane techniczne przepustów pod drogą:

-     nośność 					– 100 kN

- średnica przepustów drogi odpowiednio	– 80 cm i 100 cm

- długość  odpowiednio 			–  9.0m i 14.0 m

- przepusty rurowe	 			– z polietylenu PEHD o wytrz. obwodowej SN8

- posadowienie	przepustów 			– ławy z kruszywa naturalnego na geowłókninie

- wloty i wyloty przepustów	     		– umocnione kamieniem brukowcem

- rzędna wlotu/wylotu przepustu w km 0+039– 179.26/179.20 mppKr.

- rzędna wlotu/wylotu przepustu w km 2+252– 179.14/179.00 mppKr.

Przepusty będą wykonywane  przy zamkniętym ruchu.  Wloty i wyloty zostaną umocnione przez brukowanie kamieniem brukowcem 13/17 cm na zaprawie cementowo-piaskowej 1:4 z zalanie spoin zaprawą cementową M15.

Przy przepuście w km 0+039 zabicie ścianek z grodzi PCV dł. 3.0m na głębokość ok. 3.0 m. Długość ścianki z grodzi 35 m (prawa strona drogi). Początek ścianki w km 0+029,

Dodatkowo skarpy i dno rzeki Możanka zabezpieczyć kamieniem brukowcem 13-17 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 na długości po 3.0 m przed wlotem i za wylotem.

Lokalizacja barier SP-04 wg pkt. 8.

Przepusty zostały opisane i zwymiarowane w części rysunkowej załączonej do projektu.

5.5. Przekroje konstrukcyjne. Szczegóły konstrukcyjne.

Budowana droga  na całym odcinku o przekroju drogowym.

Na przekrojach załączonych do projektu przedstawiono szerokości, spadki poprzeczne jezdni, poboczy i  rowów. Jezdnia posiada spadki poprzeczne na odcinkach prostych dwustronne – 2% i jednostronne na łukach do 7%.

Szerokość jezdni na odcinkach prostych 5.0 m. Na łukach poszerzenia jednostronne i dwustronne wyłagodzone prostymi przejściowymi o długości  20 m, tam gdzie pozwalała odległość pomiędzy łukami.

Pobocza żwirowe gr. 12 cm o szer. 1.0 m ze spadkiem – 6% w kierunku skarp i rowów.

Rowy przydrożne i skarpy o pochyleniu 1 : 1.5. Szerokość dna rowów 0.40 m.

5.6. Rozwiązanie wysokościowe – niweleta.

Niweletę drogi podwyższono średnio około 25 cm z korektą łuków  pionowych wklęsłych i wypukłych.

5.7. Odprowadzenie wód opadowych.

Na całym odcinku projektowanej drogi odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe przez pobocza żwirowe i skarpy do istniejących rowów przydrożnych z wykorzystaniem istniejących przepustów pod drogą i przepustów pod zjazdami.

Wzdłuż drogi na zjazdach gospodarczych zlokalizowanych na rowach zaprojektowano przepusty z rur PCV o średnicy 40 cm o wzmocnionej wytrzymałości obwodowej - SN8 .

Na spadkach podłużnych drogi większych od 3% , w celu zapobieżenia rozmywaniu poboczy i skarp, zaprojektowano ścieki trójkątne wzdłuż krawędzi drogi i korytkowe na skarpach. Szczegóły ścieków trójkątnych oraz skarpowych korytkowych przedstawiono na rysunkach załączonych do projektu. Na pozostałych odcinkach drogi odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe przez pobocza żwirowe do rowów, które przewidziano do renowacji i oczyszczenia.

#### Lokalizacja ścieków trójkątnych

- lewostronny 	km 0 + 615 ÷ km 0 + 745 = 130.0 m

- prawostronny  km 0 + 660 ÷ km 0 + 745 =  85.0 m

- prawostronny  km 1 + 213 ÷ km 1 + 260 =  47.0 m

- prawostronny  km 1 + 920 ÷ km 1 + 958 =  38.0 m

- prawostronny  km 1 + 969 ÷ km 2 + 008 =  39.0 m

- lewostronny    km 1 + 925 ÷ km 2 + 005 =  80.0 m

Razem:    419.0 m

##### Lokalizacja ścieków skarpowych

-     lewa strona 	– km 0 + 615 – 2.5 m

- lewa strona 	– km 0 + 655 – 3.5 m

- lewa strona 	– km 0 + 700 – 4.0 m

- prawa strona 	– km 0 + 660 – 4.0 m

- prawa strona 	– km 0 + 700 – 4.0 m

- prawa strona 	– km 1 + 213 – 4.0 m

- lewa strona 	– km 1 + 965 – 3.5 m

- lewa strona 	– km 2 + 005 – 4.0 m

- prawa strona 	– km 1 + 958 – 4.0 m

- prawa strona 	– km 2 + 008 – 3.5 m

Razem:       37.0 m

Szczegóły rozwiązań ścieków trójkątnych i skarpowych przedstawiono w części rysunkowej projektu.

5.8. Zieleń drogowa

Skarpy i  rowy przydrożne po ułożeniu warstwy humusu grubości 5 cm należy obsiać trawą. Humus z odzysku po robotach ziemnych.

W zakres robót związanych z zielenią wchodzi wykonanie zieleni drogowej trawiastej bez nasadzeń.

Roboty obejmują:

- plantowanie terenu,

- rozścielenie ziemi urodzajnej - humusu gr. 5 cm z obsianiem trawą,

- pielęgnacja terenów zielonych do czasu odbioru budowy.

5.9. Oznakowanie

Docelowe oznakowanie zgodnie z opracowanym projektem stałej organizacji ruchu.

Na czas budowy oznakowanie robót zabezpieczy wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem w zależności od przyjętej przez wykonawcę technologii robót.

5.10. Konstrukcja nawierzchni.

5.10.1. Technologia robót nawierzchniowych.

Istniejącą nawierzchnię żwirową po wyprofilowaniu , ścięciu poboczy na głębokość 5 cm, wykonaniu robót  ziemnych należy wzmocnić na całej szerokości korony drogi.

Uwzględniając warunki gruntowo-wodne i warunki jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 43, poz.430 z późn. zmianami) konstrukcję nawierzchni jezdni drogi dla KR1 przyjęto:

5.10.2.Na odcinku od km 0-009 do km 0+237

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 11S dla KR1

- warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego gr. 5 cm AC 16W  dla KR1

-           warstwą podbudowy z  mieszanki kruszywa naturalnego gr. 20 cm  z 50%

dodatkiem  kruszywa łamanego na szerokości  5.5 m z uzupełnieniem  korony pod

poboczami pospółką o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm

- warstwę mrozoochronną gr. 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem

Rm=2.5MPa jako podbudowa pomocnicza na całej szerokości korony drogi

-          istniejąca nawierzchnia żwirowa jezdni jako podbudowa

5.10.3. Na odcinku od km 0+237 do km 1+263

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 11S dla KR1

-          warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego gr. 5 cm AC 16W  dla KR1

- warstwę podbudowy z  mieszanki kruszywa naturalnego gr. 20 cm  z 50% dodatkiem

kruszywa łamanego na szerokości  5.5 m stabilizowana  mechanicznie do JS ≥ 1.0,

z uzupełnieniem  korony pod poboczami pospółką o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm

- istniejąca nawierzchnia żwirowa jezdni jako podbudowa pomocnicza

5.10.4. Na odcinku od km 1+263 do km 2+571

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 11S dla KR1

-          warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego gr. 5 cm AC 16W  dla KR1

-          warstwę podbudowy z  mieszanki kruszywa naturalnego gr. 15 cm  z 50% dodatkiem

kruszywa łamanego na szerokości  5.5 m stabilizowana  mechanicznie do JS ≥ 1.0,

z uzupełnieniem  korony pod poboczami pospółką o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm

-	istniejąca nawierzchnia żwirowa jezdni jako podbudowa

5.10.5. Zjazdy gospodarcze.

Zjazdy gospodarcze zaprojektowano na długości do granicy pasa drogowego o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 4.0 m i poboczami szer. po 0.5 m o łącznej szerokości 5.0m.  Na zjazdach w wykopie  przepusty średnicy 40 cm z rur PVC o sztywności obwodowej SN8. Skarpy zjazdów przy wlotach i wylotach przepustów oraz dna rowów łącznie ze skarpami umocniono kamieniem brukowcem na długości po 0.5 m. Lokalizacja zjazdów i zakres robót został przedstawiony w załączonym do projektu zestawieniu robót na zjazdach oraz opisano na projekcie drogowym. Skrzyżowania drogi z drogami bocznymi gminnymi zakwalifikowano do kategorii zjazdów gospodarczych.

Konstrukcja zjazdów:

-         warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr.5 cm AC 11S dla KR1

-         podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 mm gr. 20 cm z 50% dodatkiem

kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie do JS ≥ 1.0

-         warstwa    odsączająca gr. 10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm

stabilizowana  mechanicznie do JS ≥ 0.98.

Dane przepustów pod zjazdami:

- rzędna wlotu/wylotu przepustu pod zjazdem w km 1+963 – 183.40/183.25 mppKr.

- rzędna wlotu/wylotu przepustu pod zjazdem w km 2+026 – 181.95/181.90 mppKr.

- rzędna wlotu/wylotu przepustu pod zjazdem w km 2+153 – 181.60/181.45 mppKr.

- rzędna wlotu/wylotu przepustu pod zjazdem w km 2+215 – 180.90/180.80 mppKr.

- przepusty rurowe                                            – z PCV SN8

- średnica przepustów pod zjazdami		 – 40 cm

- długość                                      		 – po 8.0m

5.10.6. Pobocza żwirowe.

Pobocza drogi o szerokości 1.0 m o nawierzchni żwirowej  gr. 12 cm z mieszanki żwirowej 0/40 mm o uziarnieniu ciągłym stabilizowane mechanicznie do JS≥0.98. Pobocza żwirowe zjazdów szerokości 0.5 m

o konstrukcji jw.

6. Wycinka drzew i krzaków.

Do wycinki przewidziano 14 drzew, które rosną w pasie jezdni. Obecnie jezdnia żwirowa w miejscu rosnących drzew szer. ok. 3.5 m „wyjeżdżona” jest częściowo poza pasem drogowym pomiędzy rosnącymi drzewami. Krzaki porastające pobocza, skarpy i rowy na całym  odcinku drogi przewidziano do usunięcia. Wycinkę drzew i krzaków zestawiono w tabeli j.n.:

## Wykaz drzew do wycinki

## Droga gminna Nr 141035N w m. Dąbrowskie

| Lp. | Nazwa drzewa | Strona drogi | Obwód/średnica (cm) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jesion | prawa | 136/43 | Brak skrajni, rośnie w jezdni. |
| 2 | Śliwa ałycza | prawa | 60/19 | Samosiew. |
| 3 | Dąb | prawa | 150/48 | Suchy, brak wegetacji, rośnie w jezdni |
| 4 | Dąb | prawa | 160/51 | Chore. Uszkodzona na dł. ok. 2.0m kora. Rośnie w jezdni. |
| 5 | Jesion | prawa | 80/25 | Rośnie w jezdni. |
| 6 | Jesion dwupienny | prawa | 76/24 i 63/20 | Rośnie w jezdni. |
| 7 | Klon | prawa | 102/33 | Rośnie w jezdni. |
| 8 | Klon czteropienny | prawa | 50/16, 68/22, 47/16, 74/23 | Samosiew. |
| 9 | Klon | lewa | 120/38 | Brak skrajni. |
| 10 | Jesion | prawa | 105/33 | Rośnie w jezdni. |
| 11 | Jesion | prawa | 100/32 | Rośnie w jezdni. |
| 12 | Jesion | prawa | 73/23 | Rośnie w jezdni. |
| 13 | Dąb | prawa | 144/46 | Brak skrajni, rośnie na zjeździe. |
| 14 | Dąb | prawa | 140/44 | Rośnie w jezdni. |
| 15 | Pnie wierzb-5 szt. | lewa | 150 | Pnie po ściętych drzewach do wykarczowania |

1. Drzewa przeznaczone do wycinki rosną w jezdni oraz uniemożliwiają zachowanie skrajni od krawędzi drogi. Korzenie drzew naruszają konstrukcję jezdni. Pozostawienie drzew uniemożliwi budowę drogi oraz zagraża bezpieczeństwu ruchu. Obecnie istniejąca jezdnia szer. 3.5 m została „wyjeżdżona” pomiędzy drzewami oraz  poza istniejącym pasem drogowym.

2. Przyjęto wycinkę krzaków rzadkich w ilości  3250 m2, które porastają rowy i skarpy drogi,  a tym samym uniemożliwiają prawidłowe odprowadzenie wód opadowych oraz utrzymanie drogi, w tym  ograniczają widoczność i koszenie trawy.

7. Roboty rozbiórkowe i rekultywacja terenu.

7.1. Roboty rozbiórkowe.

Sprowadzają się do rozbiórki nawierzchni bitumicznej jezdni na wcinkach przed skrzyżowaniem z drogą powiatową i wojewódzką oraz do rozbiórki dwóch przepustów betonowych pod drogą:

- w km 0+039 z rur betonowych o średnicy 80 cm ,długości 7.0 m

- w km 2+252 z rur betonowych o średnicy 100 cm ,długości11.50 m

Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wykorzystania przekazać do recyklingu lub utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach.

7.2.Rekultywacja.

Sprowadza się do uporządkowania terenu w miejscu prowadzenia robót, rozplantowania nierówności wzdłuż drogi, zebrania i wywiezienia resztek budowlanych.

8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Przy przepuście w km 0+039 i w km 2+252 zaprojektowano stalowe bariery ochronne  SP – 04 o rozstawie słupków na odcinkach prostych  co 2.0 m w odległości 1.0 m od krawędzi jezdni. Wysokość barier 75 cm (góra listwy odbojowej). Skosy najazdowe  dł. po 12.0 m i zjazdowe długości po 8.0 m o rozstawie słupków co 4.0 m. Skosy zakończyć elementami łukowymi. Lokalizacja barier została naniesiona na projekcie. Łączna długość barier wynosi  104.0 m.

### Zestawienie barier drogowych SP-04

1. km 0+015 do 0+063 długości 48.0 m-prawa strona drogi – przepust w km 0+039

2. km 2+236 do 2+264 długości 28.0 m-prawa strona drogi – przepust w km 2+252

3. km 2+240 do 2+268 długości 28.0 m-lewa strona drogi– przepust w km 2+252

9. Ścianka szczelna z grodzi PCV.

W celu zabezpieczenia korpusu drogowego przed podmywaniem przez istniejący staw zaprojektowano

zabicie ścianki z grodzi PCV dł. 3.0m na głębokość ok. 3.0 m przy przepuście w km 0+039 po prawej

stronie drogi. Długość ścianki z grodzi 35 m (prawa strona drogi). Początek ścianki w km 0+029. Na ściance  zamontować oczep.

##### Parametry ścianki

- grodzie z PCV długości 3.0 m

- szerokość 150 mm

- głębokość 2x60 mm

- grubość 6 mm

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostały obliczone na podstawie przekrojów i analitycznie, obejmują:

- wykopy związane ze zdjęciem humusu, pod poszerzenie jezdni na dojazdach, pod fundamenty przyczółków i pod przepust,

- nasypy za przyczółkami i pod poszerzenie korony na dojazdach i pod przepust,

- zdjęcie warstwy humusu grubości 10 cm na dojazdach do mostu,

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie nasypów bezpośrednio pod płytami  najazdowymi,  do IS ≥ 1.03, na pozostałym odcinku do IS ≥ 1.00.

11.   Wytyczne realizacji.

Na projekcie wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do linii energetycznych, kabli telefonicznych i wodociągu roboty ziemne prowadzić ręcznie. Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi i przepustów powierzyć uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie robót powinno być w zależności od przyjętej technologii uzgodnione z inwestorem i zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220,poz.2181).

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu „planu bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót :

- w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401),

- w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001r.),

- w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912),

- w „informacji  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych. Po zakończeniu robót wykonawca  ma obowiązek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.