PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L” Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86, 16 - 402 Suwałki tel./fax. (87) 5639120, tel. kom. 600890579, e-mail: pp.darpol@gmail.com

Projekt stałej organizacji ruchu

OBIEKT:          Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie

od drogi powiatowej  Nr 1895N

do drogi wojewódzkiej Nr 653

ADRES:            m. Dąbrowskie, gm. Olecko, pow. Olecko

INWESTOR:     Gmina Olecko, Plac Wolności 3

19-400 Olecko

PROJEKTANT:                                            mgr inż. Zygmunt DARGIEWICZ

SUW – 5/97

Luty    2016 r.

KARTA UZGODNIEŃ

do projektu stałej organizacji ruchu drogowego na budowę drogi

gminnej nr 141035N w m. Dąbrowskie  od drogi powiatowej

nr 1895N do drogi  wojewódzkiej nr 653

| Lp. | Data | Pieczęć Instytucji | Podpis | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

SPIS  TREŚCI

- Opis techniczny

- Podstawa opracowania.

- Cel opracowania.

- Charakterystyka stanu istniejącego.

- Stan projektowany.

- Zasady oznakowania.

- Wykaz projektowanego oznakowania pionowego.

7   Nowe oznakowanie pionowe razem.

8   Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

9.  Oznakowanie do demontażu

- Część graficzna

- Mapa orientacyjna w skali 1:25 000      				 	 – rys. nr 1

- B.   Uzgodnienie oznakowania na skrzyżowaniu z drogą powiatową        	 –  rys nr 2

- nr 1895N z Powiatowym Zarządem Dróg w Olecku

C.  Postanowienie nr PZD.III.435/1A/16 z dn. 19.01.1016 r.           	 –  2 egz.

- D.  Stała organizacja ruchu na budowę drogi gminnej

w  m. Dąbrowskie	 w skali 1:1000                                   	  	 – rys. nr 2/1÷ 2/3

OPIS TECHNICZNY

1.  Podstawa opracowania

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.2002.   w

sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 133 ze zm.)

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów na drogach oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

i warunków ich umieszczenia na drodze (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.)

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177,

poz. 1729 ze zm.)

- 2. Cel opracowania.

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu drogowego jest  dostosowanie oznakowania do

nowych warunków po budowie drogi gminnej  nr 141035N w m. Dąbrowskie od drogi powiatowej

nr 1895N do drogi  wojewódzkiej nr 653.

- 3.   Charakterystyka stanu istniejącego.

Droga gminna  nr 141035N w m. Dąbrowskie o długości 2571 m posiada na całej długości przekrój

drogowy. Jezdnię o nawierzchni żwirowej o szerokości ok. 3.5 do 4.0 m w złym stanie

technicznym. Stanowi dojazd do gospodarstw położonych wzdłuż jej przebiegu oraz połączenie

pomiędzy drogą wojewódzką nr 653 i powiatową nr 1895N. Średnie dobowe natężenie ruchu jest

zmienne, zależnie od pory roku  wynosi około od 50 do 140 poj./dobę. Przebiega przez tereny

rolnicze o zabudowie zagrodowej.  Krzyżuje się z drogami  gminnymi bocznymi o nawierzchni

gruntowo - żwirowej. Na początku opracowania krzyżuje się z drogą powiatową nr 1895N granica

województwa (Mieruniszki) - Plewki - Babki Oleckie. Oznakowanie na skrzyżowaniu z drogą

powiatową  stanowią tylko „drogowskazy” miejscowości E-4. Na końcu opracowania krzyżuje się z

drogą wojewódzką  nr 653 Suwałki – Olecko, gdzie oznakowanie jest kompletne.

4.   Stan projektowany.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni na całym odcinku z betonu asfaltowego na obciążenie

ruchem KR1. Szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej na całym odcinku 5.0 m o przekroju

drogowym z poboczami żwirowymi 2x1.0 m.  Prędkość projektowana 50 km/h. Projekt nie

wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych. Skrzyżowania z drogami bocznymi gminnymi

zakwalifikowano jako zjazdy  gospodarcze. Zjazdy gospodarcze na drogi boczne i zjazdy

indywidualne szerokości 4.0 m o nawierzchni bitumicznej z poboczami żwirowymi 2x0.5 m.

Oznakowanie drogi powiatowej uzupełniono o znaki A-6c i tablice T-6b. Na wlocie drogi gminnej

na skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1895N ustawiono znak A-7 z tablicą T-6c oraz znak A-7 z

tabliczką T-1 w odległości 150 przed skrzyżowaniem. Oznakowanie uzgodniono z Powiatowym

Zarządem Dróg w Olecku.

Zakres opracowania projektu nie obejmuje pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 653. Na drodze

wojewódzkiej w rejonie skrzyżowania z drogą gminną jest kompletne oznakowanie, które

przedstawiono na projekcie organizacji ruchu. Wlot drogi gminnej na skrzyżowanie z drogą

wojewódzką nr 653 oznakowano znakami A-7 oraz tabliczką T-1.

Pozostały odcinek drogi poza skrzyżowaniami oznakowano jak na załączonym projekcie.

5.   Zasady oznakowania

5.1. Oznakowanie pionowe

Do oznakowania należy stosować znaki i tablice o symbolach, wymiarach 
i kolorystyce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.

Znaki A-7,  winne być odblaskowe II generacji na podkładzie aluminiowym i w ramce aluminiowej z grupy wielkości – średnie. Pozostałe znaki winne być odblaskowe I generacji na podkładzie ocynkowanym z grupy wielkości średnie. Tarcze znaków usztywnione za pomocą zagiętych krawędzi.

Znaki drogowe powinny być ustawione po prawej stronie jezdni na słupkach stalowych ocynkowanych  60 mm, w odległości od 1.0 do 2,0m od krawędzi jezdni, na wysokości 2.2 m  (dół znaku od powierzchni gruntu-pobocza).

5.2. Oznakowanie poziome

Nie występuje.

5.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Na projektowanym odcinku drogi  projektuje się urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Są to stalowe

bariery  drogowe SP-04, które zlokalizowano w rejonie przepustów: w km 0+039 i w km 2+252.

Zaprojektowano bariery ochronne  SP – 04 o rozstawie słupków na odcinkach prostych  co 2.0 m w

odległości 1.0 m od krawędzi jezdni (listwa odbojowa). Wysokość barier 75 cm (góra listwy

odbojowej). Skosy   najazdowe  dł. po 12.0 m i zjazdowe długości po 8.0 m o rozstawie słupków co

4.0 m. Skosy zakończyć elementami łukowymi. Lokalizacja barier została naniesiona na projekcie.

Łączna długość barier wynosi  104.0 m.

### Lokalizacja barier drogowych SP-04

1. km 0+015 do 0+063 długości 48.0 m-prawa strona drogi – przepust w km 0+039

2. km 2+236 do 2+264 długości 28.0 m-prawa strona drogi – przepust w km 2+252

3. km 2+240 do 2+268 długości 28.0 m-lewa strona drogi– przepust w km 2+252

6.   Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

  - Wykaz oznakowania pionowego do ustawienia

Znaki II generacji na podkładzie aluminiowym i w ramce aluminiowej

| Lp | Symbol znaku | Znaczenie znaku | Ilość (sztuk) | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A-7 | #### Ustąp pierwszeństwa przejazdu | 4 |  |

Znaki I generacji na podkładzie ocynkowanym

| Lp | Symbol znaku | Znaczenie znaku | Ilość (sztuk) | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A-1 | #### Niebezpieczny zakręt w prawo | 1 |  |
| 2. | A-2 | #### Niebezpieczny zakręt w lewo | 1 |  |
| 3. | A-6c | #### Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po lewej stronie | 1 |  |
| 4. | A-6b | #### Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po prawej stronie | 1 |  |
| 5. | E-17a | #### Tablica miejscowości | 3 |  |
| 6. | E-18a | #### Tablica koniec miejscowości | 3 |  |
| 7. | T-6b | #### Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych | 2 |  |
| 8. | T-6c | #### Tabliczka wskazująca rzeczywisty #### przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie | 1 |  |
| 9. | T-1 | #### Tabliczka wskazująca odległość | 2 |  |
| 10. |  | #### Nowe słupki do znaków śr. 60 mm | 16 | ocynkowane |

Znaki istniejące w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1895N na skrzyżowaniu z drogą

gminną pozostawiono bez ich wymiany  na nowe, tj. tablice znaków  F-4.

7. Nowe oznakowanie pionowe razem

Nowe znaki drogowe do zamontowania  I generacji o pow. powyżej 0.30 m2 : - 17 szt.,

w tym 4 szt. II generacji.

Nowe znaki drogowe do zamontowania  I generacji o pow. poniżej 0.30 m2:  - 2 szt.

Nowe słupki drogowe do ustawienia: - 16 szt.

8.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Bariery drogowe ochronne stalowe SP-04 o łącznej długości 104.0m. Lokalizacja barier została

opisana w pkt. 5.3.

9. Oznakowanie do demontażu

Znaki do demontażu – 2 szt.

Słupki do demontażu – 2 szt.

Przewidywany termin wdrożenia organizacji ruchu październik 2017r.