Załącznik  nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

- Wymagane minimalne parametry techniczne oferowanego ciągnika:

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1. | ciągnik fabrycznie nowy kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2014 lub 2015 roku, gotowy do użytku. |
| 2. | Zamawiający dopuszcza wszelkie kolory sprzętu występujące fabrycznie. (Zamawiający nie dopuszcza oferowania pojazdu oklejonego folią) |
| 3 | Moc silnika 84 KM |
| 4 | Max. moment obrotowy (Nm/min 1) 698/400 |
| 5 | Pojemność skokowa 4750 cm3 |
| 6 | Zużycie oleju napędowego 224 g/kWh |
| 7 | Skrzynia biegów zsynchronizowana z boczną dźwignią zmiany biegów |
| 8 | Liczba biegów przód/ tył 14/4 |
| 9 | WOM załączony elektrohydraulicznie, ilość wpustów 6/8 obroty 540/1000 |
| 10 | Most przedni napędowy krzyżakowy z reduktorami planetarnymi, wzmocnienie ramy, osłony silnika. |
| 11 | Długość 4060 mm |
| 12 | Wysokość: 2850 mm |
| 13 | Sprężarka powietrza, układ pneumatyczny |
| 14 | Układ elektryczny: napięcie 12V z przełącznikiem na rozruch 12/24 V |
| 15 | Zbiornika paliwa 130l. |
| 16 | Ciśnienie nominalne w układzie 18.5-20 Mpa, wydajność pompy 45L/min |
| 17 | Ogumienie przód/ tył 360/70R24, 18.4R34 |
| 18 | Trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi, 2 silniki C 90, „MONOBLOK” |
| 19 | Zaczep górny transportowy typu widełkowego z możliwością regulacji wysokości |
| 20 | Zaczep dolny rolniczy listwowy wychylny |
| 21 | Masa własna 4500 kg |
| 22 | Kpl. zaczepów (transportowy i rolniczy) |
| 23 | Układ pneumatyczny do przyczep |
| 24 | Gwarancja mechaniczna – nie mniej niż 12 m-cy lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu. Odległość autoryzowanego serwisu od zamawiającego- do 150 km. |

- Wymagane minimalne parametry techniczne oferowanego pługu do odśnieżania:

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1. | pług fabrycznie nowy kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2014 lub 2015 roku, gotowy do użytku. |
| 2. | Sposób mocowania - zawieszenie wahliwe, tuz kategorii II |
| 3 | Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych nie mniej niż 2320/2360 mm |
| 4 | Ilość pozycji roboczych - 4 ustalone |
| 5 | LISTWY ZGARNIAJĄCE - GUMOWE |
| 6 | Amortyzacja listwy zgarniającej - sprężynowa |
| 7 | Sterowanie - elektrohydrauliczne z nośnika |
| 8 | Zasilanie hydrauliczne - nie mniej niż 16-20 MPa |
| 9 | Zasilanie elektryczne - 12 V |
| 10 | Oświetlenie obrysowe - standard |
| 11 | Prędkość robocza - 10 km/h |
| 12 | Zapotrzebowanie mocy min 80/150 KM |
| 13 | Ślizgi- standard |
| 14. | Masa nie miej 565/650 kg |

- Wymagane minimalne parametry techniczne oferowanej posypywarki ciągnionej:

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1. | posypywarka fabrycznie nowa kompletna, wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2014 lub 2015 roku, gotowy do użytku. |
| 2. | Dopuszczalna masa całkowita min 5160 kg |
| 3 | Ładowność min 3800 kg |
| 4 | Masa własna min 1360 kg |
| 5 | Pojemność ładunkowa min 3 m3 |
| 6 | Powierzchnia zasypowa min 4,4 m2 |
| 7 | Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz min 3300 mm |
| 8 | Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz min 1386 mm |
| 9 | Wysokość skrzyni ładunkowej min 815 mm |
| 10 | Wysokość powierzchni zasypowej min 1950 mm |
| 11 | Zawieszenie: sztywne |
| 12 | Obciążenie oka dyszla: 1000 kg |
| 13 | Rozmiar ogumienia: 11.5/80-15.3 |
| 14. | Prędkość konstrukcyjna: 40 km/h |
| 15. | Szerokość taśmy mechanizmu podającego: 800 mm |
| 16. | Ilość tarcz adaptera rozsypującego: 2 szt |
| 17. | Maksymalne obroty tarcz adaptera rozsypującego: 150 obr/min |
| 18. | Szerokość rozsypywania: 1800-2800 mm |
| 19. | Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: 44/60 kW/KM |
| 20. | Ciśnienie instalacji hydraulicznej: 16 MPa |
| 21. | Minimalna wydajność instalacji hydraulicznej ciągnika: 32 l/min |
| 22. | Rodzaj ramy podwozia- prostokątna z profili zamkniętych |
| 23. | Rodzaj dyszla- dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika |
| 24. | Rodzaj zaczepu dyszla- obrotowy z okiem fi-50mm |
| 25. | Rodzaj podpory dyszla: prosta ze składanym kółkiem stalowym |
| 26. | Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa |
| 27. | Napęd taśmowy mechanizmu podającego -silnik hydrauliczny |
| 28. | Napęd tarcz adaptera rozsypującego - silniki hydrauliczne |
| 29. | Sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej - płynne zaworem hydraulicznym |
| 30. | Postojowy hamulec ręczny z korbą |
| 31. | Błotniki kół |
| 32. | Sito skrzyni ładunkowej z podporą |
| 33. | Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe |
| 34. | Kolorystyka malowania podwozia czarny RAL9005 |
| 35. | Kolorystyka malowania nadwozia pomarańczowy RAL2008 |
| 36. | Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach |
| 37. | Plandeka sznurowana |

- Wymagania dotyczące leasingu:

| Leasing w walucie: | Złoty polski |
| --- | --- |
| Rodzaj rat leasingowych | Równe, z wyjątkiem pierwszej raty |
| Okres leasingu | 60 miesięcy |
| Opłata wstępna | 10 % wartości |
| Wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończonej umowie leasingu | 1 % lub 5% wartości przedmiotu leasingu |
| Zamawiający dopuszcza podpisanie standardowej umowy stosowanej przez Wykonawcę dotyczącą leasingu. |  |